# GD303 激光测距仪测试工具

# 通信协议说明书

| 文档编号 | GD303-PROTO-001 |
| --- | --- |
| 版本号 | V1.0 |
| 发布日期 | 2026年3月30日 |
| 适用产品 | GD303 激光测距测试工具 |

# 一、概述

本文档描述 GD303 激光测距测试工具的串口通信协议，用于上位机软件与测试设备之间的数据交互。

## 1.1 适用范围

• 产品测试
• 功能验证
• 生产检测

## 1.2 通信参数

| 参数 | 设置值 |
| --- | --- |
| 波特率 | 115200 bps |
| 数据位 | 8 位 |
| 停止位 | 1 位 |
| 校验位 | 无 |
| 流控制 | 无 |

# 二、协议帧格式

## 2.1 命令帧结构

所有命令采用 10 字节固定长度帧：

AA EE [CMD] [D0] [D1] [D2] [D3] [XOR] BB FF

## 2.2 字段说明

| 字段 | 字节位置 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 帧头 | 0-1 | 2 字节 | 固定为 AA EE |
| 命令码 | 2 | 1 字节 | 功能命令代码 |
| 参数 | 3-6 | 4 字节 | 命令参数（D0~D3） |
| 校验码 | 7 | 1 字节 | XOR = CMD ^ D0 ^ D1 ^ D2 ^ D3 |
| 帧尾 | 8-9 | 2 字节 | 固定为 BB FF |

## 2.3 响应帧结构

设备响应帧格式与命令帧相同，但帧头第二字节为 FE：

AA FE [CMD] [D0] [D1] [D2] [D3] [XOR] BB FF

# 三、测试命令详解

## 3.1 开启激光

功能：开启激光器，准备进行测距操作

命令码：0xF0

命令帧：
AA EE F0 00 00 00 00 F0 BB FF

响应帧：
AA FE F0 00 00 00 00 F0 BB FF

说明：

• 发送此命令后，设备激光器将被激活
• 建议在测距前 100ms 发送此命令
• 激光开启后会有指示灯显示

## 3.2 关闭激光

功能：关闭激光器

命令码：0xF6

命令帧：
AA EE F6 00 00 00 00 F6 BB FF

响应帧：
AA FE F6 00 00 00 00 F6 BB FF

说明：

• 测试完成后应及时关闭激光
• 关闭激光可降低功耗，延长设备寿命
• 设备空闲时会自动关闭激光

## 3.3 单次测距（FB命令）

功能：执行一次距离测量并返回结果

命令码：0xFB

命令帧：
AA EE FB 00 00 00 00 FB BB FF

响应帧：
AA FE FB [D0] [D1] [D2] [D3] [XOR] BB FF

返回数据说明：

• [D0] [D1] [D2] [D3]：32位距离值（单位：毫米）
• 数据格式：小端序（低字节在前）
• 测量范围：0.05m ~ 100m
• 精度：±1mm

数据解析示例：

示例1：测量 10 米
响应: AA FE FB 10 27 00 00 37 BB FF

解析:
  D0 = 0x10 = 16
  D1 = 0x27 = 39
  D2 = 0x00 = 0
  D3 = 0x00 = 0
  
距离 = 0x00002710 = 10000 mm = 10.000 m

示例2：测量 1.5 米
响应: AA FE FB DC 05 00 00 D9 BB FF

距离 = 0x000005DC = 1500 mm = 1.500 m

## 3.4 心跳查询

功能：检测设备连接状态

命令码：0xF8

命令帧：
AA EE F8 00 00 00 00 F8 BB FF

说明：

• 用于检测设备是否在线
• 建议每 5 秒发送一次心跳
• 无响应表示设备离线或通信异常

## 3.5 获取设备信息

功能：读取设备版本、序列号等信息

命令码：0xF7

命令帧：
AA EE F7 00 00 00 00 F7 BB FF

响应：返回 48 字节设备信息（包含固件版本、硬件版本、序列号等）

# 四、测试流程

## 4.1 标准测试流程

1. 打开串口（115200, 8N1）

2. 发送心跳命令 (0xF8) 确认连接

3. 发送开启激光命令 (0xF0)

4. 等待 100ms

5. 发送测距命令 (0xFB)

6. 接收并解析距离数据

7. 重复步骤 5-6 进行多次测量（可选）

8. 发送关闭激光命令 (0xF6)

9. 关闭串口

## 4.2 时序要求

| 操作 | 建议延时 |
| --- | --- |
| 命令间隔 | ≥ 50ms |
| 开激光后等待 | ≥ 100ms |
| 测距间隔 | ≥ 100ms |
| 响应超时 | 1000ms |

# 五、校验码计算

## 5.1 计算方法

校验码 = 命令码 XOR 参数字节0 XOR 参数字节1 XOR 参数字节2 XOR 参数字节3

## 5.2 计算示例

示例1：开激光命令
CMD = 0xF0
D0  = 0x00
D1  = 0x00
D2  = 0x00
D3  = 0x00

XOR = 0xF0 ^ 0x00 ^ 0x00 ^ 0x00 ^ 0x00 = 0xF0

# 六、错误处理

## 6.1 常见错误

| 错误类型 | 可能原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 无响应 | 设备未连接/波特率错误 | 检查连接和串口配置 |
| 校验错误 | 数据传输错误 | 重新发送命令 |
| 测距失败 | 目标距离超出范围 | 调整测量距离 |
| 激光未开启 | 未发送开激光命令 | 先发送 0xF0 命令 |

## 6.2 注意事项

1. 激光安全：请勿直视激光光束

2. 命令顺序：测距前必须先开启激光

3. 时序控制：命令间隔不少于 50ms

4. 功耗管理：测试完成后及时关闭激光

5. 数据校验：接收数据后应验证校验码

# 附录A：命令速查表

| 命令 | 代码 | 完整帧 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开激光 | 0xF0 | AA EE F0 00 00 00 00 F0 BB FF | 开启激光器 |
| 关激光 | 0xF6 | AA EE F6 00 00 00 00 F6 BB FF | 关闭激光器 |
| 测距 | 0xFB | AA EE FB 00 00 00 00 FB BB FF | 单次测距 |
| 心跳 | 0xF8 | AA EE F8 00 00 00 00 F8 BB FF | 连接检测 |
| 设备信息 | 0xF7 | AA EE F7 00 00 00 00 F7 BB FF | 获取设备信息 |

— 文档结束 —

本文档为技术资料，仅供授权用户使用。未经许可，不得复制或传播。